实验三 芯片的封装及应用

一、实验目的

1. 掌握Verilog语言框架，编程及调试的方法；

2. 熟悉Verilog的基本语法；

3. 掌握Vivado开发平台及FPGA开发板的使用。

二、实验内容

1. 完成74LS161计数器芯片的实现、测试及6进制计数器的实现，将程序下载到FPGA开发板进行验证；

2. 分析电路中的竞争与冒险，给出解决方案并验证；

3. 将芯片及相关模块封装为IP核，通过原理图设计实现10进制计数器，观察、分析仿真波形和电路图；

三、实验要求

1. 画出模块的电路图；

2. 分析电路的仿真波形和板卡验证结果；

3. 记录设计和调试过程。

四、实验过程及结果分析

对实验代码、仿真结果等进行分析说明，不能只贴截图。

1、6 进制计数器设计

（1）74LS161 计数器芯片的实现

这一模块模拟了 74LS161 这种 4 位二进制计数器的功能。以下是该模块的各部分详细

解释：

 input CR_n, CP, D0, D1, D2, D3, LD_n, EP, ET, output reg Q0, Q1, Q2, Q3：这是模块的接口声明，定义了模块的输入和输出。CR_n, CP, D0-D3, LD_n, EP, 和 ET 是输入信号，而 Q0-Q3 是输出信号。

 wire [3:0] Data_in 和 reg [3:0] Data_out：Data_in 是一个 4 位的输入向量，Data_out 是一个 4 位的输出寄存器。

 assign Data_in = {D3, D2, D1, D0}：此行将 4 个单独的输入位 D0-D3 合并到一个 4 位的向量 Data_in 中。

 always @(posedge CP or negedge CR_n) begin...end：这个是一个敏感于 CP 上升沿或CR_n 下降沿的过程。也就是说，只有当 CP 信号从 0 变为 1，或者 CR_n 信号从 1 变

为 0 的时候，这个过程中的逻辑才会被执行。在这个过程中，有一个条件语句根据 CR_n, LD_n, EP,和 ET 的值来改变 Data_out的值。如果 CR_n 为 0，Data_out 被重置为 0；如果 LD_n 为 0，Data_out 赋值为Data_in；如果 LD_n, EP, ET全部为 1，Data_out增加 1；其他情况，Data_out 保持不变。

 assign Q0 = Data_out[0]; assign Q1 = Data_out[1]; assign Q2 = Data_out[2]; assign Q3 = Data_out[3]：这些语句将 Data_out 中的每一位分别赋给输出变量 Q0-Q3。

所以，这个模块的主要功能是，根据输入的四个数据位 D0-D3 和控制信号 CR_n, LD_n, EP, ET，控制 4 位计数值的输出 Q0-Q3

这是 Counter_74LS161 模块的测试模块，以下是该模块的各部分详细解释：

 reg CP, D0, D1, CR_n ；：定义了 4 个寄存器变量 CP, D0, D1, 和 CR_n。

 wire Q0, Q1, Q2, Q3； ：定义了 4 个线变量 Q0, Q1, Q2, 和 Q3。

 initial begin...end ：这是一个初始块，它在模拟开始时运行一次。在这个块中，首先设置 CP 为 1， D0 和 D1 为 0，然后在模拟时间经过 30 单位后，将 D1 设置为 1。

 always #10 CP = ~CP; ：这是一个始终块，它在模拟时间每过 10 单位时，对CP取反

 assign CR_n = ~(Q1 & Q2); ：这是一个连续赋值语句，将 Q1 和 Q2 的与值取反后赋

给 CR_n。

 Counter_74LS161 T(...); ：这是一个模块实例化语句，创建了一个 Counter_74LS161 的实例 T，并将定义的寄存器变量和线变量连到模块的输入和输出上。

所以， sim_74ls161 模块的主要功能是生成输入信号，并观察 Counter_74LS161 模块

的输出结果，以此来测试和模拟 Counter_74LS161 模块的行为。测试结果如下：

对应的RTL电路分析图如下：

（2）六进制计数器的实现

这是一个时钟分频模块，它以 100 MHz 的时钟输入（clk_100M），并输出一系列分频

后的时钟信号，包括 100 kHz、50 kHz、20 kHz、10 kHz、5 kHz 和 1 kHz 的时钟。以下

是该模块的各部分详细解释：

 模块输入/输出接口：

1. input clk_100M：这是输入的时钟信号，频率为 100 MHz。

2. output clk_100, clk_50, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1：这些是模块的输出信号，表示不同的时钟频率。

 寄存器声明：

1. reg [15:0] cnt_khz 和 reg [11:0] cnt_hz：这两个寄存器用于在不同频率的时钟下进行计数。

2. reg clk_1k, clk_100_reg, clk_50_reg, clk_20_reg, clk_10_reg, clk_5_reg, clk_1_reg：这些寄存器用于存储生成的不同频率的时钟信号。

 初始化过程：在 initial begin...end 块中，所有的寄存器都被初始化为 0。

 计数器及时钟生成：

1. always @(posedge clk_100M) 块：这个块定义了在 100 MHz 时钟上升沿发生时的

动作。在这个块中，cnt_khz 寄存器每次增加 1。当它达到 16'hC34F（约等于 50000，

代表 1 毫秒的 100MHz 时钟周期数）时，1kHz 的时钟信号 clk_1k 翻转，且计数器

cnt_khz 清零。

2. always @(posedge clk_1k) 块：这个块定义了在 1 kHz 时钟上升沿发生时的动作。

在这个块中，cnt_hz 寄存器每次增加 1。

3. 另一个 always @(posedge clk_1k) 块：这个块在 1 kHz 时钟上升沿发生时，根据

cnt_hz 的值来翻转不同频率的时钟信号。每个条件语句都是检查 cnt_hz 的某些位是否

等于一个特定的二进制值，如果等于就翻转相应频率的时钟信号。

 信号赋值：assign 语句用于将寄存器的值赋给模块的输出端口，也就是将内部生成的

各种频率的时钟信号赋给输出端口

这是一个用于驱动 EGo1 开发板的模块，以下是该模块的各部分详细解释：

 模块输入/输出接口：

1. input wire x0，x1，x2，x3：模块的输入信号，这是四位二进制数的输入，表示从 0

到 15 的十进制数或从 0 到 F 的十六进制数。

2. output wire [7:0] seg_cs_pin：模块的输出信号，这是 8 位位选信号，用于驱动数码管的每一位。

3. output reg [7:0] seg_data_o_pin：模块的输出信号，这是 8 位段选信号，用于驱动数码管的每一段。

 信号定义和赋值：

1. wire [3:0] x：定义了一个 4 位宽的线网（wire）变量 x，将输入信号组合为一个 4 位的信号。

2. assign x = {x3, x2, x1, x0}：将 4 位输入信号合并为一个 4 位的信号 x。

3. assign seg_cs_pin = 8'b0000_0001：位选信号固定为第一位有效，说明这是一个单位

数码管或者在多位数码管中只驱动第一位。

 逻辑处理：

通过 always @(*) case(x) 块对输入的信号 x 进行解码，根据 x 的值（0 到 15）生

成对应的段选信号。这个模块将 4 位的输入解码为可以驱动数码管显示相应数字或字母

的 8 位段选信号。例如当 x 为 2时，seg_data_o_pin 被设置为 8'b101_1011，这将在数码管上显示数字 2。当 x 为'A'（十六进制）时，seg_data_o_pin 被设置为8'b111_0111，这将在数码管上显示字母 A。这里的每一位都对应数码管的一段，通过改变每一位的状态（0 或 1），可以在数码管上显示不同的数字和字母。

nand2_cp模块：

该模块使用时钟同步电路，利用触发器进行拍打延迟消除险象，在CP下降沿或者上升沿到来之时，将两个输入信号进行逻辑与运算，然后取反，得到输出信号。

Counter_74LS161_EGo1模块：

该模块以 74LS161 芯片为基础，实现了一个计数器，并将计数结果通过 EGo1 开发板的

数码管显示出来。以下是对这个模块各部分的详细解释：

 模块输入/输出接口：

1. input CP, D_0, D_1：模块的输入信号，包括时钟输入（CP）和两个控制信号 D_0、D_1。

2. output wire [7:0] seg_cs_pin：模块的输出信号，是一个 8 位的数码管位选信号，用

于控制数码管的每一位。

3. output wire [7:0] seg_data_0_pin：模块的输出信号，是一个8位的数码管段选信号，

用于控制数码管的每一段。

 信号定义和分频模块：

1. 定义了一系列的时钟信号：wire clk_100M, clk_100, clk_40, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1。

2. clk_div c(CP, clk_100, clk_40, clk_20, clk_10, clk_5, clk_1)：这是一个时钟分频模块，根据输入的时钟信号 CP，生成一系列的分频时钟信号。

 计数器模块：

Counter_74LS161 T(CR_n, clk_1, D_0, D_0, D_0, D_0, D_1, D_1, D_1, Q0,Q1,Q2,Q3)：

这是一个基于 74LS161 芯片的计数器模块，根据输入的时钟信号和控制信号，生成计数器的输出结果。

 数码管显示模块：

hex8seg_EGo1 H(Q0, Q1, Q2, Q3, seg_cs_pin, seg_data_o_pin)：这是一个 EGo1 开发板的数码管显示模块，根据计数器的输出结果，生成对应的数码管显示信号。

 逻辑门模块：

1. nand2 u(Q2, Q1, CR_n)：这是一个与非门模块，根据计数器的两个输出信号 Q2、Q1，

生成与非门的输出信号 CR_n

约束文件：

这是六进制计数器约束文件部分，用来设置设计中引脚的物理特性和位置。约束文件在 实现设计的过程中起到非常重要的作用，它决定了逻辑设计与硬件如何互相映射。

这是经过RTL分析后得到的最终电路图。烧录至开发板后，运行结果如下：

实验结果与预期一致

2、10 进制计数器设计

依照实验指导书，我选择使用 IP 封装的方法构建 10 进制计数器电路。我首先将 Counter_74LS161、nand2_CP、clk_div、Hex8seg_EGo1 模块分别单独封装成 IP 核，然后我 新建了一个项目文件并添加了这些 IP，最后我通过鼠标拖动连接各模块接口连线完成了 10 进制计数器电路设计。设计完成后，我编写了相应的测试程序，程序及测试结果如下

由图可得，该电路满足 10 进制计数的功能

五、调试和心得体会

记录实验过程中遇到的问题和调试解决过程，心得体会等。

在完成第三次数电实验之后，我对硬件设计和电路理论有了更深入的理解。通过设计各种模块，如计数器、时钟分频器、8 位数码管以及与非门等，我不仅理解了这些模块的工作原理，还尝试了使用 Verilog 硬件描述语言进行模块设计。在这次实验中我理解到了芯片模块化设计的重要性。每个电路设计都可以看作是一个独立的模块，这些模块可以独立设计、测试和验证，然后在最后的设计中组装起来形成一个完整的芯片。这种模块化的设计思想大大简化了设计过程，同时也提高了代码的复用性。此外，我还尝试了模块的 IP 封装和使用，在将相应的 IP 核加载进入 IP 目录后，我使用鼠标连接相应的输入输出即可设计出功能更强的电路。这对于我而言是数字电路设计的全新体验。

总的来说，这一系列的实验让我收获颇丰。通过动手实践，我对数字电路设计有了更深的理解。我相信，这些实验所学的知识和技能，将对我未来的学习和工作产生深远的影响。